IGROLUX — МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Очистить поверхность и зачистить наждачкой мелкозернистой. Нанести два слоя неразбавленного IGROLUX с помощью валика или кисти, выдержав интервал между двумя слоями около 6 часов. При этом после первого покрытия поверхность рекомендуется зачистить мелкой наждачкой. Можно наносить состав также распылителем (сопло 1,3-1,7 мм), разбавив его на 10% питьевой водой. В случае, если поверхность постоянно подвергается истиранию, рекомендуется нанести третий слой состава.