- Sapone di Marsiglia

- Декоративная линия

Мыло-образная паста для защиты и дополнительного блеска известковых поверхностей таких как Марморин или Венецианка.

- Использования

Продукт используется для защиты известковых поверхностей. Благодаря реакции особых растительных мыл содержащихся в этой смеси, появляются растворимые вещества которые укрепляют и защищают поверхность без воздействия на ее механические и воздухопроницаемые свойства.

Наш Sapone_di Marsiglia  используется так:

- Нанесите тонкий слой продукта пластиковым шпателем без особых усилий, иначе цвет может измениться (особенно пастельные цвета)

- В водном растворе в таком случае разбавьте продукт в теплой воде в соотношении 25% продукта на 75% воды. Нанесите его губкой равномерно распределяя смесь на всю поверхность.

В обоих случаях, когда поверхность подсохнет, следует удалить оставшийся продукт мягкой тканью делая поверхность яркой и блестящей.

- Данные продукта

- Состояние: густая паста, орехового цвета.

- Активное вещество: 30.0%

- Удельный вес: 1.0156 г/cм3

- pH: 9.0-11.0 (разбавление 1к3 с водой)

- Хранения: 12 месяцев, от +5 °C до +35 °C; уберегать от мороза.

- Взболтать перед использованием.

The reported data refer to laboratory tests: during practical applications in building sites these can be slightly modified according to the conditions of any installation.

The person who works with the product must verify the expected suitability of use of the product, taking upon himself.
The company ColorificioVenezianos.r.l. may carry out technical alterations on products without notice.

July 2010 Edition.