Технология нанесения

Декоративное покрытие MIRAGE прекрасно по дойдет любителям изысканного стиля. Особый шарм интерьеру придает неповторимая, похожая на бархат текстура поверхности с оригинальным металлическим и перламутровым эффектом. Очень прост в нанесении и приятен на ощупь.

1	Очистить поверхность от пыли, клея, грибка и т. д. Хорошо отшпаклевать поверхность финишной пастой и тщательно отшлифовать. Затем на сухую поверхность нанести кистью или валиком тонкий слой высококачественной грунтовки.

2	Открыть упаковку, осторожно размешать базу MIRAGE, добавляя в нее выбранный по каталогу краситель. Далее нанести первый слой декоративного покрытия, используя специальную пластиковую терку и оставить сохнуть на 6–8 часов.

3	Нанести второй слой MIRAGE на небольшой участок (примерно 1 м2) и сразу аккуратно пройтись пластиковой теркой или шпателем по нанесенному слою в разных направлениях. Обработать всю поверхность указанным способом.

Расход:	 	1 кг на 4–5 м2.

Фасовка:	 	1 кг, 5 кг.