Технология нанесения

Декоративное покрытие RIVIERA создает эффект гладкой патины, добавляя в Ваш интерьер уют и гармонию средиземноморских вилл. Создайте у себя райский уголок, чтобы приходя домой, отдыхать от суеты и наслаждаться гармонией и комфортом. Это экологически чистое покрытие специально создано для тех, кто интересуется новыми тенденциями в области дизайна, внутренней архитектуры и декора.

1	На очищенную от пыли, грибка и старых обоев поверхность нанести Кварц-грунт Д-19 (ТМ «Эльф»). Дождаться полного его высыхания.

2	Тщательно размешать белую базу и при помощи пластикового или металлического полутерка нанести ее на стену. Дождаться полного высыхания поверхности (24 часа).

3	Перед нанесением финишного покрытия ANTIQUE тщательно перемешать его, добавляя выбранный краситель или окрасить его согласно компьютерной системе колеровки. С помощью кисти или валика нанести воск на базовый слой.

4	Малярной перчаткой, губкой или шпателем растереть его до получения желаемого эффекта.

Расход:

базовое покрытие: 1 кг на м2;

финишное покрытие: ANTIQUE: 1 л на 12–15 м2

Фасовка:

RIVIERA – 5 кг, 15 кг;

ANTIQUE – 1 л, 3 л.